CNC SORULARI

1. MDI düğmesinin görevi nedir?

A) Taret değiştirme

B) Kesici bilgileri girişi

C) RS232 girişi

D) Kısa program yazma

2. RESET düğmesinin görevi nedir?

A) Program silme

B) Dataların sıfırlanması

C) Program ve referansların sıfırlanması

D) Yeniden başlama

3. Position (POS) tuşu hangi işi yapar?

A) Ekrana X ve Z eksenlerinde kesici konumunu göstermek

B) Ekrana mesaj yazmak

C) Hesap makinesini açar

D) Tuşların üst fonksiyonlarını kullanmaya yarar.

4. Hangisi ekranın işlevlerinden değildir?

A) Eksen hareketleri hakkında bilgi vermek

B) Fonksiyonların durumunu göstermek

C) X, Y, Z eksen konumlarını göstermek

D) Hava soğutmasının açık olup olmadığını göstermek

5. Program (PRGM) tuşu hangi işi yapar?

A) Program girişi yapmaya, çalışan bir programı ekrana getirme

B) Simülasyon ekranına geçme

C) Tezgâhın sistem ayarlarını yapma

D) Yazılan karakteri silme

6. FEEDRATE OVERRIDE düğmesi hangi işlevi yerine getirir?

A) Devir sayısını ayarlamaya yarar.

B) Kesicinin hızlı ilerleme miktarını ayarlamaya yarar.

C) Program çalışırken ilerleme değerinin kontrol edilmesine yarar.

D) Soğutma suyunu açmaya yarar.

7. Çalışma modlarından JOG konumu ne işe yarar?

A) Talaş alma ilerlemesinde kesicinin elle hareketine yarar.

B) Kesicinin hızlı ilerleme miktarını ayarlamaya yarar.

C) Tezgâhın çalışma modlarını seçmeye yarar.

D) Tezgâha CNC programı yazmaya yarar.

8. OFFSET SETTING tuşu hangi işi yapar?

A) Program yazarken satır sonuna (;) işareti yazma

B) Kesici takımın referans noktasının (sıfır) tanıtılması için gereken menüleri açma

C) Program girişi yapmaya, çalışan bir programı ekrana getirme

D) CNC tezgâhın sistem ayarları ile ilgili menülere girme

9. DRY RUN tuşu işlevi nedir?

A) İlerleme ayarı yapma

B) Devir sayısı ayarı yapma

C) Soğutma suyunu açar.

D) Yazılmış CNC programını çalıştırırken hızlı ilerlemeyi kapatır.

10. Yeni bir program açma hangi modda yapılır?

A) MDI

B) EDİT

C) JOG

D) AUTO

11. Aşağıdakilerden hangisi değiştirilebilir sert maden uçların temel özelliklerindendir?

A) Kolay değiştirilebilme

B) Hassas bağlanabilme

C) Yüksek sıcaklıklara dayanma

D) Hepsi

12. CNC tezgâhlarda kullanılacak kesicilerin seçiminde aşağıdakilerden hangisi dikkat

Edilecek noktalardan değildir?

A) İş parçası malzemesi

B) Tezgâh boyutları

C) İşlenecek parça sayısı

D) Kesme hızı ve ilerleme

13. Aşağıda bulunan hangi kesiciler için ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu)

kodlama sistemi oluşturulmamıştır?

A) Delik delme için ISO takım seçme kataloğu

B) Dış çap tornalama için ISO takım seçme kataloğu

C) İç çap tornalama için ISO takım seçme kataloğu

D) Değiştirilebilir uçlar için ISO takım seçme kataloğu

14. Tornalama takımları için kopyalama işlemlerinde sıkma sistemleri olarak hangisi tercih

edilir?

A) Levyeli sıkma sistemleri

B) Vidalı sıkma sistemleri

C) M tipi sıkma sistemleri

D) K tipi sıkma sistemleri

15. Dış tornalama takımları için ISO kodlama sisteminde M D L C R 25 25 M15- H1

kodlamasını içeren sembollerden M harfi ne anlama gelir?

A) Kesme yönü

B) Yanaşma açısı

C) Kesici uç sıkma tipi

D) Kesici uç tipi

16. İç Tornalama işlemlerinde takımların seçimi hangi hususlara dikkat edilmelidir?

A) Takımın dışarıya çıkan kısmı kısa olmalı.

B) Büyük şaft çapı seçilmeli.

C) Kuvvetli bağlama sistemleri kullanılmalı.

D) Hepsi

17. Aşağıdakilerden hangisi iş parçası sıfır noktası kodlarından değildir?

A) G54

B) G56

C) G57

D) G60

18. Takımların sıfırlanması hangi sayfaya kaydedilir?

A) Wear sayfasına

B) Prgm sayfasına

C) Geom sayfasına

D) MDI sayfasına

19. Ölçme probu takım ölçülürken hangisi olmazsa işlem devam etmez?

A) Ayna ayakları parçayı sıkma konumunda olmalı.

B) Takımlar referans da olmalı.

C) Vektör yönü yazılmalı.

D) MDI modunda gerekli programın yazılması

20. Ölçme probuyla takım sırlanırken G124 T1. H3 ifadesinde H harfi neyi ifade eder?

A) Vektör yönünü

B) Takım yönünü

C) Geom sayfasına

D) DÖlçme probu tipi

21. Takım ölçme probu ile ölçülürken hangi kod yazılmalıdır?

A) M99

B) B.L801

C) C.M96

D) D.M30

22. Takım yönünü belirleyen CNC kodu aşağılardan hangisidir?

A) G91

B) L801

C) M17

D) G96

23. Aşağıdakilerden hangisi blok numarası harfidir?

A)G B)M C)F D)N

24. “M” yardımcı komutlarından hangisi programı durdurduktan sonra tekrar programın başına dönen komuttur?

A)M00 B)M01 C)M02 D)M30

25. Aşağıdaki “M” komutlarından hangisi tezgâh iş milini saat ibresi yönünde çalıştırır? A)M03 B)M04 C)M05 D)M06

26. N10 G01 X80. Z45. F120; program satırındaki altı çizili ifadeler neyi ifade eder? A)Kelime B)Veri C)Adres D)Sıra no

27. Aşağıdaki “M” komutlarından hangisi program satırına yazıldığı zaman, program iş milini tamamen durdurur?

A)M00 B)M01 C)M02 D)M05

28. Kesicinin kesme işlemi yapmadan doğrusal ilerleme hareketini sağlayan G komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A)G00 B)G01 C)G02 D)G03

29. Alın ve konik tornalamada kullanılan “G” kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A)G00 B)G01 C)G02 D)G03

30. Saat ibresi tersi yönünde dairesel hareket sağlayan “G” kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) G00 B) G01 C) G02 D) G03

31. Aşağıdaki “M” komutlarından hangisi soğutma sıvısını açar?

A) M01 B) M02 C) M08 D) M09

32. Aşağıdakilerden hangisi programı isteğe bağlı durduran “M” komutudur?

A) M00 B) M01 C) M02 D) M05

CEVAP ANAHTARI

- D

- C

- A

- D

- C

- C

- A

- B

- D

- B

- D

- B

- A

- C

- D

- A

- D

- C

- C

- B

- A

- C