OTOMOTİV BOYA TEKNOLOJİSİ

1. Aşağıdakilerden hangisi kaporta üzerinde astar çekilecek yüzey temizlenirken kullanılır?
A) Selülozik tiner 		B) Silikon tineri 		C) Su 		D) Benzin

2. Aşağıdakilerden hangisi mastiğin görevlerinden değildir?

A) Sızdırmazlık	B) Sağlamlaştırıcılık	C) İzolasyon        D) Birleştirici

3. Kaynaklı yerlerden su girmesini önlemek için hangi mastik kullanılmalıdır?

A) Ön kurumalı mastik        B) Köpük dolgu	C) Punta mastiği	             D) Kıvrım yapışkanı

4. Aşağıdakilerden hangisi pütür boyaların görevlerinden değildir?

A) Taş çarpmalarına karşı direncin arttırılması		B) Pasa karşı dayanım performansının arttırılması

C) Hasarlı boyanın üzerini kapatmak			D) Kabinin su, gürültü ve titreşim yalıtımını sağlamak

5. Solvent tipi taban alt kaplama boyaları aşağıdaki maddelerden hangisini içermez?

A) Plastikleştirici		B) Solven	 C) Asfalt    	D) Lastik reçine

6. Pütür boya tabancaları ile uygulama yapılırken, tabanca parçaya ne kadar uzaklıkta olmalıdır?

A) 10 cm		  B) 15 cm 	 C) 25 cm  	 D) 30 cm

7. Dolgu astarının kurumasından sonra yüzeyi zımparalama işlemi için kullanılacak zımpara kalınlığı ne olmalıdır.

A) P 400 – P 500		 B) P 240 – P 400		C) P 80 – P 150	 D) P 800 – P 1000

8. Taban alt kaplaması yapılmadan önce yüzey ne ile temizlenmelidir?

A) Basınçlı su ile	 B) Mazot ile	C) Benzin ile	 D) Yüzey temizleme tineri ile

9. “Taban alt kaplama uygulamasına geçilmeden önce uygulama yapılacak yüzeyde……………… yapılır.” Cümlesinde noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi

gelmelidir?

A) Kurutma     	B) Dolgu    	C) Kazıma     	D) Maskeleme

10. Taban alt kaplama uygulaması bittiğinde yüzeyde neye dikkat edilmelidir?

A) Yüzeydeki matlığa	      B) Yüzeydeki karıncalaşmaya	C) Yüzeyde portakallaşmaya       D) Yüzeydeki parlaklığa

11. Boya sökücü yüzeye nasıl sürülür?

A) Ispatula ile 		B) Püskürtülerek		C) Daldırmayla 		D) Fırçayla

12. Boya sökücü yüzeye sürüldükten sonra boyanın kabarması için beklenmelidir. Bekleme süresi kaç dakika olmalıdır?

A) 10 dakika,  	 B) 20 dakika 		C) 30 dakika   	 D) Yüzeyin tamamında kabarma görülünceye kadar.

13. Boya sökücü yüzeye sürülmeden önce oluşturulan iz ne ile oluşturulmalıdır?

A) Zımpara ile, 	B) Tornavida ile,	C) Çizecekle,   	D) Zımpara makinesiyle.

14. Boya sökücü uygulamasından önce yapılan iz oluşturma zımparalamasının faydası nedir?

A) Boya sökücünün kolay sürülmesini sağlama,			B) Boya sökücünün izlere işlemesi,

C) Eski boyalı yüzeye boya sökücüsünün iyi işlemesini sağlama,	D) Az boya sökücü kullanılmasını sağlar.

15. Boya sökücü ile çalışırken neler yapılmalıdır?

A) Eldiven giyilmeli gözlük takılmalı, atıklar bir kapta toplanmalı,	B) Eldiven giyilmeli, gözlük takılmalı,

C)Atıklar bir kapta toplanmalı, gözlük takılmalı,			D) Atıklar bir kapta toplanmalı, eldiven giyilmeli.

16. Boya püskürtme tabancası, içerisine hazırlanan boya karışımı konulduktan sonra, yüzeye dik ve belirli mesafeden tutularak tetiğin bir kez ve kısa süre çekilmesi ile oluşturulan ize ne denir?

A) İz  		B) Boya izi  		C) Uygulama izi 		D) Pistole izi

17. Konvansiyonel tabanca ile uygulamada tabanca meme çapı ile yüzey arasındaki aralık ne kadar olmalıdır?

A) 5-10 cm     	 B) 10-15 cm     		C) 15-25 cm     		D) 20-25 cm

18. HVLP tabanca ile uygulamada tabanca meme çapı ile yüzey arasındaki aralık ne kadar olmalıdır?

A) 5-10 cm       	B) 5-15 cm      		C) 15-25 cm    		 D) 20-25 cm

19. Boya püskürtme tabancası pistole izi ayarına hangi işlemle başlanır.

A) Tetik ayarı                      B) Boya miktarı ayarı	C) Hava basıncı ayarı          D) Pistole atarı

20. Boya püskürtme tabancasının yüzeye dik tutulması ve yüzey kavisine göre dik açının korunması ne kazandırır?

A) Az boya kullanılır                 B) Zaman tasarrufu sağlar		C) Boya tozu az olur                  D) Eşit kalınlıkta yüzey oluşu

21. Renk astarı en çok nerede kullanılır?
A) Selülozik boyalarla 	B) Sedefli boyalarla	 C) Akrilik boyalarla	 D) Transparan boyalarla

22. Renklendirilebilen astarın kazanımı nedir?
A) İşçilik ve boya miktarı tasarrufu, 	B) Ekonomik kazanım 	C) İşçilik tasarrufu 		D) Zaman tasarrufu

23. Renklendirilebilen astar uygulaması yapılan ortamda fırın yoksa sıcaklık ne kadar olmalıdır?
A) En fazla 150 C		 B) En az 150 C 		C) En fazla 300 C 		D) En az 300 C

24. Renklendirilebilen astar karışımı hazırlarken, renk veren bileşen konulduktan sonra neye dikkat edilmelidir?
A) Karışım oranına 	B) Ortam sıcaklığına 	C) Karışımın karıştırılmasına 	D) Boyanın rengine

25. Aşağıdakilerden hangisi bir mastik değildir?

A) Ön kurumalı mastik      B) Köpük dolgu	C) Kıvrım yapışkanı               D) Sert Mastik

26.Sentetik dolgu macunlarının en belirgin özelliği nedir?

A) Kolay uygulanması	 B) Geç kuruması 		C) Kolay zımparalanması 	    D) Çabuk kuruması

27.Oto tamir boyacılığında dolgu astarından önce yapılan işlem hangisidir?

A) İzolasyon astarı uygulaması

B) Sac astarı uygulaması

C) Dolgu macunu uygulaması

D) Kontrol macunu uygulaması

28. Kontrol boyası oto tamir boyacılığında neden kullanılır? A) Düzgün boyalı yüzey elde etmek için. B) Boyama süresini kısaltmak için. C) Dolgu astarı ve macunu kullanımını azaltmak için. D) Son kat boya kullanımı azaltmak için. 29.Düz bir yüzey elde etmek ve iyi bir astar yapışmasını sağlamak hangi işlemin amacıdır? A) Düzleştirme işlemi; B) Astarlama. C) Dolgu; D) Boyama. 30.Boya püskürtme tabancasının yüzeye dik tutulması ve yüzy kavisine göre dik açının korunması ne kazandırır? A) Az boya kullanılır B) Zaman tasarrufu sağlar , C) Boya tozu az olur D) Eşit kalınlıkta yüzey oluşur

31.Yandaki şekli verilen hatalı atımı nasıl düzeltirsiniz?

A) Boya içerisine boya ekleyerek

B) Boya içerisine inceltici ekleyerek

C) Karışımın viskozitesini kontrol ederek

D) Viskoziteyi düşürerek

32.Hava başlığının kirli olması hangi boya atımı hatasına sebep olur?

B)

C)

D)

A)