1. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün parçalarından değildir?

A) Rotor      	B) Stator  	  C) Kasnak	     D) Selenoid

2. Alternatörde çekirdek ve bobinlerden meydana gelen sabit kısıma ne denir?

A) Stator  	B) Rotor   	 C) Diyot    	 D) Konjektör

3. Alternatörlerde genellikle alternatif akımı doğru akıma çevirmak için kaç diyot kullanılır?

A) 2      		B) 4     		C) 6  		    D) 18

4. ġarj sisteminin verdiği gerilim ve akımın özel bir üniteyle sınırlanmasını ve kontrol altında tutulmasını sağlayan üniteye ne ad verilir?

A) Regülatör(konjektör)        B) Alternatör 		C) ġarj göstergesi                  D) Distribütör

5. Motor krank mili kasnağından aldığı hareketi, su pompası, alternatör ve kompresör gibi sistemlere ileterek bu sistemlerin çalışmasını sağlayan parça hangisidir?

A) Alternatör kayışı       B) Alternatör 	C) Regülatör                   D) Kasnak

6. Alternatör kayıĢ gerginliği hangi değerler arasında olmalıdır?

A) 0.5-1.0 cm   	    B) 1.0-1.5 cm  		C) 1.5-2.0 cm    	   D) 2.0-2.5 cm

7. Alternatörü kayışının gerginliği pratik olarak nasıl kontrol edilir?

A) Başparmakla bastırılarak      B) Bakarak 		C) Ölçerek                                 D) Sökerek

8. Kayış gerginliğinin fazla olmasının sakıncası nedir?

A) İyi çalışır. 		B) Alternatör yatakları bozulur. 	C) Alternatör şarj etmez. 		D) Şarj lambası yanar.

9. Motor çalışırken şarj göstergesi yanarsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marş motoru arızalıdır. 	B) Alternatör arızalıdır. 	C) Far ampulleri yanmıştır. 	D) Fan motoru arızalıdır.

10. Aracın göstergesinde şarj sisteminin çalışmadığını gösteren şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A.                        B.                       C.                      D.

11. Alternatör şarj geriliminin değeri ortalama olarak aşağıdaki hangi aralıklar arasında olmalıdır?

A) 10.5-12 V           B) 12-13.5 V 		C) 13.8-14.2 V        D) 15-16.5 V

12. Fren lambası çalışmıyor ise muhtemel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

I. Sigorta

II. Röle

III. Ampul

IV. Geri vites müşiri

V. Sinyal flaşör

A) I-II 		B) I-II –III	 C) I-II-IV 	D) Hepsi

13. Park ve plaka lambaları yanmıyor ise muhtemel sebepleri nelerdir?

I. Açma/kapama anahtarı

II. Sigorta

III. Ampul

IV. Röle

A) I-IV		 B) I-II –IV 	C) I-II-III 	D) I-II-III-IV

14.Şarj sisteminin gerilim ve akımını ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diyot 	B) Regülatör 	C) Rotor 	D) Stator

15.Marş motorunun ilk hareketi esnasında pinyon dişliyi krankla kavraştıran devre elmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fırçalar 	B) Selenoid 	C)Pabuçlar 	D)Arka kapak

16.Aşağıdakilerden hangisi akü çeşitlerinden değildir?

A) Kurşun akü	 B) Bronz akü 	C) Kalsiyumlu akü 	D) Jelli akü

17.Marşselenoidine giden kontak anahtarı ucu hangi harflerle ifade edilmektedir?

A) ST 		B) ACC 	C) IGN 		D)BAT

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise  ( DOĞRU ), yanlış ise ( YANLIŞ ) yazınız.

12.Halojen ampul değiştirilirken halojen ampulün ampul kısmından değil flanş kısmından tutularak değiştirlir…D…..

13. Kısa farlarda;  ampul flamanı odak merkezindir…Y…..

14. Uzun farlarda; ampul flamanı odak merkezinden uzaktadır…Y…..

15. Uzun farlar ortalama 100-200 metrelik bir hareket sahasını görecek şekilde aydınlatır…D……

16. Sis farları sisli, yağmurlu hava koşullarında yolu, şerit çizgilerini, işaretleri daha iyi görmenizi sağlar…D……

17. Sinyal lambalar, sağa veya sola dönüşte, etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılan sistemlerdir…D…..

18. Dörtlü flaşör, aracın arızalanarak durması veya mecburi park etme durumlarında ön, arka ve yanlardaki araçlara, aracın mevcudiyetini belirtmek için kullanılır.,……D…

19. Fren lambaları; fren yapılarak aracın yavaşlaması ve durması hallerinde, diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır……D...

20. Sis lambalarında kullanılan ampul güçleri 200-250 Watt civarındadır……Y…..

21.Stop lamba sensörü frenlere basıldığını tespit etmek için kullanılır. ……D…..

22.Akıllı farlarda ön ve arka akslarında bulunan sensörler aracın eğimindeki değişiklikleri algılar ve değişimleri kontrol ünitesine aktarırlar. ……D…..

23.Akıllı Far sisteminde araç hızı arttığı zaman daha az mesafe aydınlatılmalıdır. ……Y…..

24.Park sensörü geri manevrada güvenli park etmesini sağlar. ……D…..

25.Park sensörü bütün vites konumlarında aktiftir. ……Y…..

26.Araç engele yaklaştıkça uyarı sesi azalır……Y…..