1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Estetik görünmesi için.     B) Rahat okunabilmesi.        C) Yazının karmaşık olması için.	D) Karakter farklılığı olması için.

2) Aşağıdakilerden hangisi eğik yazıların kullanıldığı alanlardan biri değildir?

A) İnşaat ve mimari çizimleri     B) Makine çizimleri                    C) Elektrik çizimleri	D) Motor çizimleri

3) Aşağıdakilerden hangisi yazıda kurşun kalemin orta sertlikte kullanılmasının nedenidir?

A) Kağıda zarar verdiği için.      B) Silindiğinde iz bıraktığı için        C) Kalem ucu az aşındığı için       D) Yazıların net olması için

4) Dosya payı olarak kağıdın sol tarafında bırakılan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 mm       	B) 20 mm                C) 15 mm         D) 25 mm

5) Bir resim kağıdında, çizilmiş olan şeklin, bütün bilgilerinin yazıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Resim alanı 	B) Plan alanı  	C) Kenar bilgileri   		D) Yazı alanı

6) Sürekli ince çizgi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz ?

A) Kılavuz çizgilerinde 	B) Ölçü çizgilerinde 	C) Görünen çevrelerde        D) Taramalarda

7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çizgi grubunu belirlemede etkili bir rol oynar?

A) Resmin büyüklüğü 	B) Kalemin büyüklüğü 	C) Masanın büyüklüğü 	D) Gönyenin büyüklüğü

8) Elips, parabol gibi eğrilerin çizilmesinde kullanılan cetvel hangisidir?

A) İletki 	 	B) Ölçek cetveli 		C) Pistole   	D) Gönye

9) Aşağıdakilerden hangisi kurşun kalemlerin sertlik bakımından gruplarından biri değildir?

A) Orta sertlikteki kalemler 		B) Çok sert kalemler 	C) Sert kalemler 	D) Yumuşak kalemler

10) Aşağıdakilerden hangisi yatay çizginin çiziliş yönünü belirtir?

A) Sağdan sola doğru 	B) Soldan sağa doğru 	C) Aşağıdan yukarıya doğru 	      D) Yukarıdan aşağıya doğru

11) Sinemada perdeye yansıyan film, aşağıdakilerden hangisi olarak nitelendirilebilir?

A)İzdüşüm    	  B) Kesit    	 C) Kroki    	 D) Perspektif

12) Üst görünüş hangi izdüşüm düzlemine çizilir?

A) Alın             B) Yatay                C) Profil           D) P1

13) Kalınlığı değişmeyen sac parça en az kaç görünüşle ifade edilebilir?

A) Bir               B) İki                 C) Üç            D) Dört

14) Bir cismin görünmez yüzeylerini görünür hale getirmek için ne yapmalıdır?

A) Perspektif çizmelidir.          B) Kesit almalıdır.                    C) Kroki çizmelidir. D) Merkezi izdüşüm çizmelidir.

15) “Kesit görünüş çizilirken cismi hayali olarak kesen .............. düzlemi belirtilir” Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kesit    	B) Yüzey    	C) Çizgi   	   D) Görünüş

16) Aşağıdakilerden hangisi “Tam kesit” çeşidi olarak çizilemez?

A) Tek düzlemli        B) Paralel kademeli                        C) Açılı düzlemli	D) Kısmi

17) Görünüşü çizilecek parçanın üzerindeki boşluklar ana eksene göre bir açı altında ise buparça için aşağıdaki kesit türlerinden hangisini uygulaması doğru olur?

A) Tek düzlemli tam kesit       B) Yarım kesit                C) Döndürülmüş kesit		D) Bölgesel kesit

18) Ebru Hanım, parçanın görünüşü üzerine profilini anlatan kesit görünüş çizmiştir. Bukesitin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerinde döndürülmüş kesit	 B) Yarım kesit           C) Kademeli kesit	 D) Koparılmış kesit

19) Simetrik bir parçanın yarısında içini yarısında dışını göstermek için aşağıdaki kesit

çeşitlerinden hangisi kullanmalıdır?

A) Tam               B) Yarım                 C) Kademeli 	D) Döndürülmüş

20) Görünüşü çizilecek parçanın üzerinde ufak bir kısım görünmüyorsa bunun için uygulanması gereken en uygun kesit çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam              B) Yarım                     C) Kademeli	D) Koparılmış

21) Yandaki şekilde alınan kesit görünüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşınmış profil kesit

B) Yerinde döndürülmüş profil kesit

C) Bölgesel kısmi kesit

D) Yarım kesit

22) Yandaki kamalı mil parçasında alınan kesit görünüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam kesit

B) Taşınmış profil kesit

C) Kademeli kesit

D) Yarım kesit

23) Perspektif resmin çizilmesindeki en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçülendirmenin daha kaliteli ve kolay yapılabilmesi

B) Cisimlerin iç kısımlarının daha net ve kolay anlaşılıyor olması

C) Yüzey işleme işaretlerinin kolaylıkla gösterilebilmesi

D) Teknik resim bilgisine sahip olmayan kimselerin resmi anlayabilmesi

24) Yandaki perspektif çeşidi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Konik perspektif

B) İzometrik perspektif

C) Eğik perspektif

D) Dimetrik perspektif

25) İzometrik perspektif çizimlerinde yatay çizgi ile yapılan açı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 derece 	B) 40 derece 		C) 60 derece 		D) 80 derece

26) Üç görünüşle çizilerek ifade edilen bir parçanın ölçülendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bütün ölçüler ön görünüşe verilir.

B) Parçanın üzerindeki işlemlere ait ölçüler uygun görünüşlerde verilir.

C) Ölçüler, önden ve üstten görünüşe verilir.

D) Parçaya ait ölçüler üç görünüş üzerinden tekrarlanarak verilir.

27) Aşağıdakilerden hangisinde küçültme ölçeği kullanılması doğrudur?

A) Otomobil çizimi 	B) Somun çizimi 		C) Perçin çizimi 	D) Manivela kolu çizimi

28) Silindir üzerindeki bir noktanın, bir turda eksen doğrultusunda aldığı yola verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adım 		C) Çevre 		B) Hamle 	D) Yükseklik

29) Teknik resimde, bir küpün iz düşümünü çizmek için hangi metot kullanmalıdır?

A) Üç noktalı merkezi iz düşüm 	B) Eğik iz düşüm 		C) Eşlenik dik iz düşüm 	D) Dimetrik iz düşüm

30) Kalınlığı değişmeyen sac parça en az kaç görünüşle ifade edilebilir?

A) Bir 		B) İki 		C) Üç 		D) Dört