ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLER

Aşağıdaki ifadelerin DOĞRU veya YANLIŞ olduğunu belirtiniz.

1. (D ) Piller kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üreten düzeneklerdir.

2. (D ) Tüm pillerin üzerinde pilin gücünü gösteren bir rakam mevcuttur. Bu mA saat (mAh) olarak ifade edilir.

3. ( Y) Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren makinelere dinamo denir.

4. ( D) Elektrik akımı ile elde edilen manyetik alana genel olarak elektromanyetizma denir.

5. ( Y) DC motorlar alternatif motorla çalışan motorlardır.

6.(Y ) Zamanla yönü ve şiddeti değişmeyen akıma alternatif akım denir.

7. (D ) Elektronik devrelerde kullanılan dirençler, seri, paralel ya da karışık bağlanarak çeşitli değerlerde dirençler elde edilebilir.

8.  (D ) İletkenden akım geçerse etrafında manyetik alan oluşur.

9. ( Y) Şönt motorun endüktör sargısı endüviye seri bağlanır.

10. ( Y) Seri motorda seri sargı ince kesitli çok sipirlidir.

11. (Y ) Kompunt motorda tek bir sargı çeşidi bulunur.

12. (Y ) Uyartım akımı endüviden geçer.

13. ( D) Endüktördeki mıknatısiyet yani manyetik alan artarsa devir sayısı azalır.

14. ( D) Endüviye seri direnç bağlamak devir sayını azaltır.

15. ( Y) Devir yönü sadece endüviden geçen akım yönü değiştirilerek yapılmaktadır.

16. (D ) Doğru akım motorunun devir yönü endüviden ve endüktörden geçen akımların aynı anda değişmesi ile yapılamaz.

17. ( D) LMR reostasının M ucu endüktöre bağlanır.

18. (Y ) Şönt motorun endüktör sargısı endüviye seri bağlanır.

19. (Y ) Şönt motorun kutuplardan geçen uyartım akımı arttıkça devir sayısı da artar.

20. (D ) Seri motor endüktör sargısından geçen uyartım akımı endüviden de geçer.

21. (D ) Endüktör DA motorlarında duran kısımdır.

22. (Y ) Kompunt motorda şönt sargı ile seri sargı endüviye daima seridir.

23. (D ) Endüviden geçen akım yön değiştirirse devir dönü değişir.

24. (D ) Kompunt motorun devir ayarı şönt sargıdan ya da endüviden geçen akımın yön değiştirmesi ile yapılır.

25. (D ) Elemeli kompunt motorun yükü arttıkça devir sayısında azalma olur.

26. (Y ) Çıkarmalı kompunt motorda seri ve şönt sargıdan aynı akım geçer.

27. (Y ) Çıkarmalı kompunt motorun devir yönü, seri sargıdan geçen akım yönü değiştirilerek yapılır.