HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ

1. Şase kontrol türü aşağıdakilerden hangisi değildir.

A)Mastar ile kontrol                      B)  Metre ile kontrol

C) Çektirme robotlar ile kontrol    D) Tornavida ile kontrol

2. Kapı kilit motorunun görevi nedir?

A ) Aracın motorunun çalışmasına yardımcı olur.

B ) Mekanik kilit sisteminin emniyetini sağlar.

C ) Kapıları otomatik olarak açar.

D ) Tüm kapı kilitlerinin merkezi olarak açılıp kapanmasını sağlar.

3. Hasarlı araçlar hangi yöntemle kaldırılmaz?

A) Seyyar kriko ile   B) İki kollu lift ili     C) Vinç ile      D) El ile

4. Kapı kilidine aşağıdaki parçalardan hangisi kumanda eder ?

A ) Dış kapı kolu kumanda eder.   B ) İç kapı kolu kumanda eder.

C ) Kapı anahtarı kumanda eder.    D ) Uzaktan kumanda kumanda eder.

5. Aracın tekerlekler üzerinde yürümesini sağlayan karoserin üzerine oturtulduğu iskelete …………. denir.

A) Motor     B) Şase       C) Diferansiyel     D) Lastik

6. Otomobil kapıları gövdeye nasıl bağlanır.

A ) Cıvata ve somun ile bağlanır.

B ) Perçin ve somun ile bağlanır.

C ) Cıvata ve perçin ile bağlanır.

D ) Kaynak ile bağlanır.

7. Kapının kısımları nelerden oluşur.

A ) İç panel, dış panel, direk takviyesi

B ) Emniyet kemer takviyesi, direk takviyesi, boru kesitli koruyucu bar

C ) Kapı sacı, kapı camı, kapı aynası

D ) Kapı sacı, kapı camı, kapı boyası

8. Baş profiline göre vida çeşitlerinden değildir.

A ) Üçgen    B ) Kare    C ) Piramit    D ) Yuvarlak

9. Kapı menteşesinde boşluk olan kapıya ne yapılmalıdır.

A ) Menteşe pimleri değiştirilmelidir.  B ) Karşılık ayarı yapılmalıdır.

C ) Kilit değiştirilmelidir.   D ) Kapı uygun şekilde yamultulmalıdır.

10. Bagaj kapakları nelerden meydana gelir?

A) Dış panel, iç panel ve takviyelerden meydana gelir.

B) Dış panel, arka cam ve panel kolundan meydana gelir.

C) İç panel, panel kolu ve panel kilidinden meydana gelir.

D) Bagaj kolu, bagaj kilidi ve bagaj camından meydana gelir.

11. Gazlı amortisör ne işe yarar

A) Bagaj kapağının pozisyonda tutulmasını sağlar.

B) Bagaj kapağının kapanmasını sağlar.

C) Bagaj kapağının açılmasını sağlar.

D) Bagaj kapağında yoktur.

12. Beşinci kapı ayarlama işleminde kilit karşılığından ayar tutmuyorsa ayarlama nereden yapılmalıdır.

A) 5. kapı anahtarından                    B) 5. kapı kolundan

C) Bagaj kapı iç mekanizmasından  D) Bagaj kapı menteşelerinden.

13. Bagaj kapağı ses yaparsa ayar nereden yapılır.

A) Bagaj menteşesinden yapılır.

B) Bagaj kilit karşılığından yapılır.

C) Bagaj yayından yapılır.

D) Bagaj anahtarından yapılır.

14. Motor kaputları hangi kısımlardan meydana gelir.

A) Motor kaputları, dış panel, iç panel ve takviye saçlarından meydana gelir.

B) Motor kaputları, kaput yayı, amortisör ve takviye saçlarından meydana gelir.

C) Motor kaputu tek parçadır.

D) Motor iki parçadan oluşur.

15. Motor kaputundaki fitiller ne işe yarar.

A) Sesi ve hışırtıyı önler.   B) Su kaçağını önler.

C) Toz kaçağını önler.        D) Amortisör vazifesi yapar.

16. Motor kaputu nasıl açılır.

A ) Motor kaputundaki motor kaputu açma kolu ile

B ) Şöför mahallindeki motor kaputu açma kolu ile

C ) Kontak anahtarı ile

D ) Uzaktan kumanda ile

17. Kaput ses yapıyorsa ayar nereden yapılır.

A ) Kaput kenar segmanlarından ( kaput takozlarından ) yapılır.

B ) Kaput gövde çerçevesinden

C ) Kaput yayından

D ) Kaput kilit telindenn

18.Hasarlı olan oto gövde hangi yöntemle kesilmez.

A) El testere ile kesme          B) Titreşim ile kesme

C) Bıçakla kesme                   D) Havalı keski ile kesme

19. Kapı kilit fişeği ne işe yarar?

A) Kapının içeriden açılmasını sağlar.

B) Kapının içeriden kilitlenmesini sağlar.

C) Kapı kilidi takılarak kapının açılmasını ve kilitlenmesini sağlar.

D) Hiçbir işe yaramaz.

20. Kapı iç kilit tespit cıvataları nerede bulunur.

A) Kapının altında                  B) Kapının menteşe kısımlarında

C) Kapının yan iç kısmında ve kapı kolu altında   D) Hiçbirinde

21.   Aşağıdakilerin hangisi yol yapımını üstlenen kurumdur?

A) Emniyet Genel Müdürlüğü        B) DSİ             C) Karayolları Genel Müdürlüğü            D) TSE

22.   Aşağıdakilerden hangisi trafikteki yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür?

A) Emniyet Genel Müdürlüğü            B) TBMM               C) TSE            D) Karayolları Genel Müdürlüğü

2 3.  Ülkemizde bir taşıtın trafiğe çıkabilmesi için uygunluk belgesini hangi kurum onaylar?

A) Makine Mühendisleri Odası                   B) Trafik Şube Müdürlüğü

C) TSE                                                          D) Karayolları Genel Müdürlüğü

24.  Aşağıdakilerin hangisi acil durumlarda aranması gereken ilk yardım numarasıdır?

A) 112              B) 156                 C) 155              D) 110

25.   Gövdenin muhtelif yerlerinde yer alan ve taşıtın teknik şartnamesinde yazan numaraya ne denir?

A) Seri numarası             B) Kasa numarası                C) Tanıtım numarası             D) Şasi numarası

26.  Ülkemizdeki kazalar en çok hangi şekilde meydana gelmektedir?

A) Kafa kafaya çarpışma                       B) Arkadan çarpma      C) Takla atma      D) Duran bir cisme çarpma

27.  Uzay kafes gövde yapısı hangi şasi tipinde kullanılır?

A) Birleşik şasi              B) Dağınık şasi        C) Ayrık şasi            D) X tipi şasi

28.  Taşıtlarda en tehlikeli kaza şekli hangisidir?

A) Önden çarpma            B) Arkadan çarpma             C) Yan yatma      D) Takla atma ve yandan çarpma

29.   Aşağıdakilerden hangisi kazalarda yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?

A) Katlanabilir direksiyon      B) Açılabilir tavan      C) Alta kayan motor       D) Hava yastıkları

30. Şehir içi yolların yapımı ve denetimi hangi kurum tarafından yapılır?

A)Karayolları Genel Müdürlüğü       B) Belediyeler       C)Ulaştırma Bakanlığı         D) Başbakanlık