MOTORSİKLET TEKNOLOJİSİ

1. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sistemlerinin görevlerinden değildir?

A) Enjeksiyon sürelerinin ayarlanması

B) Kendi kendine arıza teşhisi

C) Maksimum devrin sınırlandırılması

D) Yakıt tüketiminde artış

2. Aşağıdakilerden hangisi tek nokta enjeksiyon sisteminde bulunan devrelerden

değildir?

A) Yağlama devresi      B) Yakıt devresi

C) Hava devresi            D) Elektrik devresi

3. Aşağıdakilerden hangisi ve hangileri direk püskürtme sisteminin avantajlarındandır?

I. Yüksek performans

II. Düşük NOx

III. Daha az benzin tüketimi

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I-III

D) Hepsi

4. Ateşleme bobini 12 voltluk batarya gerilimini kaç volta yükseltir?

A.10.000–15.000 volt

B.15.000–20.000 volt

C)20.000–30.000 volt

D)40.000- 50.000 volt

5. Aşağıdakilerin hangisi elektronik kontrol ünitesinin fonksiyonlarından değildir?

A)Soğuk çalıştırma

B)İlk çalıştırma

C)Motor devir sınırlaması

D)Yakıt temizleme

6. Yakıt pompası durduğu zaman yakıt sisteminde basınçlı yakıtın kalmasını sağlayan

parça aşağıdakilerden hangisidir?

A)Filtre

B)Çek valf

C)Tahliye valfı

D)Enjektör

7. Aşağıdakilerden hangisi elektro manyetik enjektörün ana kısımlarından değildir?

A)Ön filtre

B) Püskürtme memesi

C)Püskürtme iğnesi

D.Manyetik bobin

8. Enjektörlere giden yakıtın basıncını ayarlayan yakıt enjeksiyon sistemi parçası

aşağıdakilerden hangisidir?

A)Filtre

B)Yakıt pompası

C)Yakıt pompası basınç regülatörü

D)EGR valfı

9. Aşağıdakilerden hangisi direkt ateşleme sistemi modülünün avantajlarındandır?

I- Kablo kaybı yok

II-Elektromanyetik parazitin azaltılması

III-Bağlantı noktalarının azaltılması

A) I-II-III

B) I

C) I-III

D) II-III

10. Araçta herhangi bir arıza olmaması durumunda arıza ikaz lambası ne zaman yanar?

A)Motor çalıştığı sürece

B)Motor stop edildiğinde

C) Kontak açıkken yanar, marşla birlikte söner

D)Marş anında yanar.

11. ECU devresi içindeki voltaj düşmelerini engelleyen yakıt enjeksiyon sistemi parçası

aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kontak anahtarı

B)Ana röle

C)Selonoid rezistör

D.Bobin

12. Gaz kelebeği konumlama milinin kelebek levyesi üzerine etkilemesiyle çalışan gaz

kelebeği kapalı olduğunda silindirlere emilen hava miktarını düzenleyen yakıt

enjeksiyon sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A)EGR valfı

B)Mikro motor

C)Basınç regülâtörü

D) Enjektör

13. Tek nokta enjeksiyon sistemleri maliyet ve verim açısından tam olarak hangi iki sistem

arasındadır?

A) GDI-MPI

B) GDI-karbüratörlü sistem

C) Karbüratörlü sistem-MPI

D) Turbo şarj-MPI

14. Emme manifoldu basıncını, elektrik sinyali cinsinden ölçerek ateşleme ve püskürtme

zamanlarının belirlenmesi için elektronik beyine ileten sensör, aşağıdakilerden

hangisidir?

A) EGR sensörü

B) Mutlak basınç sensörü

C) ÜÖN sensörü

D) Su sıcaklık sensörü

AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU BELİRTİNİZ.

15. ( D) Diyagnostik arıza tespiti anlamına gelmektedir.

16. (Y ) Diyagnostik cihazları araca otomatik bağlanmaktadır.

17. (D ) Sensörlerin çalışması tek başına kontrol edilebilir.

18. (Y ) Adaptasyon işlemi her parça için yapılmalıdır.

19. ( D) Haberleşme ve yol takip sistemleri, navigasyon sistemleri olarak   adlandırılmaktadır.

20. (Y ) Hata kodlarını bilmeyen bir kişi diyanostik cihazında işlem yapamaz.

21. (D ) Hata kodu arızalı parçanın değiştirilmesiyle otomatik silinmez.

22. (Y ) Araçlarda güncelleme işlemleri otomatik olarak gerçekleşmektedir.

23.(D)Motor kompresyonu düşük ise motorun yakıt tüketimi artar.

24. (Y)Supap ayarı bozuk olan silindirlerin kompresyon basıncı yüksek olur.

25. (D)Motor kompresyon testinde manometre kullanılır.

26. (D)Motor kompresyon testi yapabilmek için uygun ölçü aleti buji yuvasına takılır.

27. (Y)Motorsikletlerde genel olarak dört zamanlı motor kullanılır.

28.(Y) İki zamanlı motorlarda emme ve egzoz supapları vardır.

29. (D)İki zamanlı motorlar, dört zamanlı motorlara göre daha az maliyetli yapıları basittir.

30.(D) İki zamanlı motorlarda yakıt tüketimi daha fazladır.