1. Oto tamir boyacılığında en çok kullanılan boya uygulama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fırça ile uygulama           B) Daldırma yöntemi ile uygulama              C ) Püskürtme yöntemi           D) Toz boya uygulaması

2. Boya püskürtme tabancası boyayı aşağıdaki parçalarından hangisinde atomize eder?

A) Memenin içinde                 B) Hava başlığında               C) Boya deposunun altında 	   D) İğnenin ucunda

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi zımpara işleminin amacını ifade eder?

A) Yüzeylerin doldurulması         B) Yüzey bozukluklarını giderme     C) Yüzey boşluklarını açma          D) Yüzeyleri parlatma

4. Paslı yerleri ve kaynak birikintilerini temizlemekte aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılır?

A) Taşlama makinesi 	    B) Titreşimli zımpara makinesi        C) Diskli zımpara makinesi 	    D) Cilalama makinesi

5. Aşağıdakilerden hangisi boyama ve kurutma kabinlerinin görevlerinden değildir?

A) Temiz hava kalitesi sağlamak

B) Uygun ısıda boyama ve kurutma ortamı sağlamak

C) Zararlı kimyasalları tahliye ederken atmosfere karışmasını önlemek

D) Boya ön hazırlığını yapmak

6. Aşağıdaki işlemlerden hangisi boyama kabininde yapılmaz?

A) Sprey boyama işlemi 	B) Makine ile zımparalama 	C) Fırınlama işlemi       D) Soğutma işlemi E) Kurutma işlemi

7. Boyama ve kurutma kabinindeki çalışma devreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Sprey boyama-flash off- fırınlama-soğutma

B) Flash off- sprey boyama- fırınlama-soğutma

C) Fırınlama-sprey boyama-flash off- soğutma

D) Sprey boyama-soğutma -flash off- fırınlama

8. Fırınlama devresinde yaklaşık olarak aşağıdaki ısı derecelerinden hangisi ayarlanır?

A) 45 0C	       B) 60 0C 	C) 80 0C 		D) 100 0C

9. Fırınlama devresinde sıcak havayı sağlayan eleman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Damper     B) Brülör   C) Selenoid valf   D) Hava regülâtörü

10. Aşağıdakilerden hangisi boya maskesinin görevidir?

A) Ortam havasını iyileştirmek

B) Boya yaparken ortamdaki kokuyu gidermek

C) Boyacının soluduğu havayı temizlemek

D) Boya tozlarının etrafa yayılmasını önlemek

11. Boya maskesi kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

A) Maske filtresinin temizliği

B) Ağız ve burun soluma yollarının tam korunması

C) Maskede yırtılma, delinme gibi fiziki hasarlar

D) Meskenin rengi

12. Otomotiv astar boyasının infrared ısıtıcı ile kuruma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 120 dakika 	B) 180 dakika    C) 30 dakika  D) 12 dakika

13. Aşağıdakilerden hangisi boya maskesinin görevidir?

A) Ortam havasını iyileştirmek

B) Boya yaparken ortamdaki kokuyu gidermek

C) Boyacının soluduğu havayı temizlemek

D) Boya tozlarının etrafa yayılmasını önlemek

E) Boya havasının etrafa yayılmasını önlemek

14. Boya maskesi kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

A) Maske filtresinin temizliği

B) Ağız ve burun soluma yollarının tam korunması

C) Maskede yırtılma, delinme gibi fiziki hasarlar

D) Soluk alıp vermeye karşı gösterdiği direnç

E) Meskenin rengi

15. Maske filtresindeki aktif karbon filtrenin içindeki kâğıt, renk değiştirmişse aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Aktif karbon filtre değiştirilmelidir.

B) Aktif karbon filtre ılık su ile yıkanmalıdır.

C) Aktif karbon filtre tiner ile temizlenmelidir.

D) Aktif karbon filtredeki kâğıt değiştirilmelidir.

16. Toz maskesi aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmalıdır?

A) Tozlu ortamlarda ve zımpara yaparken

B) Astar boyayı çekerken

C) Son kat boyayı çekerken

D) Boyama kabininde sprey boya yaparken

17. Hava tabancası aşağıdaki işlemlerden hangisinde kullanılamaz?

A) Temizleme B) Kurutma C) Soğutma D) Isıtma

18. Boya süzgecinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boya içerisindeki iri toz parçacıklarını ve yabancı maddeleri süzer.

B) Boya ve tinerin karışımını sağlar.

C) Boyanın kimyasallarını ayrıştırır.

D) Boya tabancasını temizler.

19. Boyanan parça üzerinde oluşan boya tozları aşağıdakilerden hangisi ile temizlenir?

A) Hava tabancası B) Mumlu bez C) Kuru zımpara E) Deterjanlı su

20. Boya ürünlerinde akışkanlık ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Litre/saat B) Metreküp/saniye C) Debi D)Viskozite

Aşağıdaki ifadelerin DOĞRU veya YANLIŞ olduğunu belirtiniz.

21. ( D) Boya tabancalarının görevi, yüzeylere püskürtülebilen sıvıları basınçlı hava ile atomize (pulvarize) etmektir.

22. ( D) Boya tabancasının en çok aşınan ve en önemli parçaları, hava başlığı, boya memesi ve boya iğnesidir.

23. ( D) Boya işlemine başlamadan önce tabancada boya varken hava ayarı, tetik ayarı, dar geniş ayarı açılarak boya bir yüzey üzerine 15-20 cm mesafeden püskürtülerek tabanca kontrol edilir.

24. (Y ) Yüzeyde kalın zımpara çiziklerinin görülmesi boya için bir sorun değildir.

25. ( D) Boyama ve kurutma kabinlerinde sprey boyama işlemleri ile fırınlama ve soğutma işlemleri gerçekleştirilir.

26. (Y ) Kabinin içerisine alınan havanın içerisinde bulunan toz, su, yağ ve diğer yabancı maddeler boyama kalitesini etkilemez.

27. ( D) İnfraraed ile ısıtmanın hava şartlarından çok etkilenmemesi sayesinde kolayca ve maliyeti çok düşük boya kurutma fırınları hazırlanabilmektedir.

28. (Y) Boya malzemelerinin hazırlanması rasgele yapılır.