Otomotiv boya uygulamaları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir mastik değildir?

A) Ön kurumalı mastik  B) Köpük dolgu

C) Kıvrım yapışkanı               D) Sert Mastik

2. Aşağıdakilerden hangisi mastiğin görevlerinden değildir?

A) Sızdırmazlık	B) Sağlamlaştırıcılık

C) İzolasyon        D) Birleştirici

3. Kaynaklı yerlerden su girmesini önlemek için hangi mastik kullanılmalıdır?

A) Ön kurumalı mastik        B) Köpük dolgu

C) Punta mastiği	             D) Kıvrım yapışkanı

4. Aşağıdakilerden hangisi pütür boyaların görevlerinden değildir?

A) Taş çarpmalarına karşı direncin arttırılması

B) Pasa karşı dayanım performansının arttırılması

C) Hasarlı boyanın üzerini kapatmak

D) Kabinin su, gürültü ve titreşim yalıtımını sağlamak

5. Solvent tipi taban alt kaplama boyaları aşağıdaki maddelerden hangisini içermez?

A) Plastikleştirici	B) Solven C) Asfalt    D) Lastik reçine

6. Pütür boya tabancaları ile uygulama yapılırken, tabanca parçaya ne kadar uzaklıkta olmalıdır?

A) 10 cm  B) 15 cm  C) 25 cm   D) 30 cm

7. Dolgu astarının kurumasından sonra yüzeyi zımparalama işlemi için kullanılacak zımpara kalınlığı ne olmalıdır.

A) P 400 – P 500	 B) P 240 – P 400

C) P 80 – P 150	 D) P 800 – P 1000

8. Taban alt kaplaması yapılmadan önce yüzey ne ile temizlenmelidir?

A) Basınçlı su ile	 B) Mazot ile

C) Benzin ile	 D) Yüzey temizleme tineri ile

9. “Taban alt kaplama uygulamasına geçilmeden önce uygulama yapılacak yüzeyde……………… yapılır.” Cümlesinde noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi

gelmelidir?

A) Kurutma     B) Dolgu    C) Kazıma     D) Maskeleme

10. Taban alt kaplama uygulaması bittiğinde yüzeyde neye dikkat edilmelidir?

A) Yüzeydeki matlığa	      B) Yüzeydeki karıncalaşmaya

C) Yüzeyde portakallaşmaya       D) Yüzeydeki parlaklığa

11. Boya sökücü yüzeye nasıl sürülür?

A) Ispatula ile B) Püskürtülerek

C) Daldırmayla D) Fırçayla

12. Boya sökücü yüzeye sürüldükten sonra boyanın kabarması için beklenmelidir. Bekleme süresi kaç dakika olmalıdır?

A) 10 dakika,   B) 20 dakika

C) 30 dakika    D) Yüzeyin tamamında kabarma görülünceye kadar.

13. Boya sökücü yüzeye sürülmeden önce oluşturulan iz ne ile oluşturulmalıdır?

A) Zımpara ile, B) Tornavida ile,

C) Çizecekle,    D) Zımpara makinesiyle.

14. Boya sökücü uygulamasından önce yapılan iz oluşturma zımparalamasının faydası nedir?

A) Boya sökücünün kolay sürülmesini sağlama,

B) Boya sökücünün izlere işlemesi,

C) Eski boyalı yüzeye boya sökücüsünün iyi işlemesini sağlama,

D) Az boya sökücü kullanılmasını sağlar.

15. Boya sökücü ile çalışırken neler yapılmalıdır?

A) Eldiven giyilmeli gözlük takılmalı, atıklar bir kapta toplanmalı,

B) Eldiven giyilmeli, gözlük takılmalı,

C)Atıklar bir kapta toplanmalı, gözlük takılmalı,

D) Atıklar bir kapta toplanmalı, eldiven giyilmeli.

16. Boya püskürtme tabancası, içerisine hazırlanan boya karışımı konulduktan sonra, yüzeye dik ve belirli mesafeden tutularak tetiğin bir kez ve kısa süre çekilmesi ile oluşturulan ize ne denir?

A) İz  B) Boya izi  C) Uygulama izi D) Pistole izi

17. Konvansiyonel tabanca ile uygulamada tabanca meme çapı ile yüzey arasındaki aralık ne kadar olmalıdır?

A) 5-10 cm      B) 10-15 cm     C) 15-25 cm     D) 20-25 cm

18. HVLP tabanca ile uygulamada tabanca meme çapı ile yüzey arasındaki aralık ne kadar olmalıdır?

A) 5-10 cm       B) 5-15 cm      C) 15-25 cm     D) 20-25 cm

19. Boya püskürtme tabancası pistole izi ayarına hangi işlemle başlanır.

A) Tetik ayarı                      B) Boya miktarı ayarı

C) Hava basıncı ayarı          D) Pistole atarı

20. Boya püskürtme tabancasının yüzeye dik tutulması ve yüzey kavisine göre dik açının korunması ne kazandırır?

A) Az boya kullanılır                 B) Zaman tasarrufu sağlar

C) Boya tozu az olur                  D) Eşit kalınlıkta yüzey oluşur

21. Aşağıdakilerden hangisi boyanın bileşenlerinden değildir?

A) Pigment          B) Bağlayıcı (reçine)           C) Çözücü (tiner)            D) Sertleştirici

22. Organik ve inorganik yapıdaki renk, örtücülük, yoğunluk, fiziksel ve kimyasal etkilere dayanıklılık özelliğine sahip olan çok ince öğütülmüş parçacıklara ne denir?

A) Pigmentler B) Varyant C) Bağlayıcı D) Hammer

2 3. Renk sapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Boyanın uzun süre beklemesi B) Yanlış uygulama C) Hatalı tartım D) 20 ºC’de uygulama

24. Boya ve tiner dumanlarından öncelikle etkilenen organımız hangisidir?

A) Pankreas B) Akciğer C) Mide D) Kalp

25. Rengin algılanması için aşağıdakilerden hangisinin olması şart değildir?

A) Güneş ışığı B) Işığı yansıtacak nesne C) Alıcı (göz) D) Işık kaynağı

26. Aşağıdakilerden hangisi alüminyum pigment çeşitlerinden değildir?

A) Leafing B) Non-leafing C) Silver dolar D) Kromatlar

27. Aşağıdakilerden hangisi pigmentler hakkında söylenemez?

A) µ - 0.5 µ arası tane büyüklüğündedir. B) Sızdırmazlık sağlar. C) Fiziksel ve kimyasal etkilere dayanıklılık özelliğine sahiptir. D) Örtücülük, yoğunluk özelliklerine sahiptir.

28. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri pigmentlerin genel özelliklerinden değildir?

I. Renk verme

II. Örtme gücü

III. Koruma özelliği

IV. Korozyon dayanımı

A) I,II B) I,II, III, IV C) I,II, IV D) I,IV

29. Aşağıdakilerden hangisi kaporta üzerinde astar çekilecek yüzey temizlenirken kullanılır?

A) Selülozik tiner B) Silikon tineri C) Su D) Benzin

30. Akışkan tipi taban alt kaplama boyaları aşağıdaki maddelerden hangisini içermez?

A) PVC B) İnorganik dolgu C) Plastikleştirici D) Solvent

31. Taban alt kaplama uygulaması bittiğinde yüzeyde neye dikkat edilmelidir?

A) Yüzeyde portakallaşmaya B) Yüzeydeki karıncalaşmaya C) Yüzeydeki matlığa D) Yüzeydeki parlaklığa

32. Eski ses izolasyon levhalarını uygulandığı yüzeyden nasıl temizlenir?

A) Isıtıp spatula yardımı ile kazıyarak B) Güneşte bekleterek C) Basınç uygulayarak D) Temizlemeye gerek yoktur.

33. Aşağıdakilerden hangisi ses izolasyon levhalarından değildir?

A) Bitum/sentetik levhalar B) Kaput ve bagaj levhaları C) Tavan levhaları D) Taban levhaları