OTOMOTİV ELEKTRİK ARIZA TESPİTİ

1. Analog değerleri dijital değerlere çevirme işlemini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) Adaptör                B) A/D çevirici

C) D/A çevirici          D) Hepsi

2. Otomobiller üzerinde bulunan elektronik kontrol ünitelerinin birbirleri arasında

haberleşmesi sırasında kullandıkları ağ veya protokole verilen ad nedir?

A) DATA BUS                      B) ADRESS BUS

C) CAN BUS                        D) CONTROL BUS

3. Şarj gerilimi yüksek çıkıyorsa şarj sisteminde hangi parça arızalıdır?

A) Diyotlar      B) Regülâtör    C) Rotor             D) Stator

4. Aküler reklam kapasitesinin üç katı kadar yükleme yapıldığında akü gerilimi kaç

Voltun altına düşmemelidir?

A) 9,6     B) 10,5      C) 9            D) 12

5. Şarj sisteminde şarj gerilimi en fazla kaç Volt olmalıdır?

A) 12      B) 17,5      C) 14,5      D) 9,5

6. Klima sistemlerinde kullanılan soğutucu gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azot   B) Karbon   C) Freon     D) R134a

7. Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?

A) Şarj sisteminde kullanılan regülatör arızalıdır.

B) Marş motoru selenoidi arızalıdır.

C) Sigorta kutusunda kısa devre vardır.

D) Motor sürekli yüksek devirde kullanılıyordur.

8. Tam şarjlı akünün yoğunluğu 27 ºC’de kaç gr/cm3 olmalıdır?

A) 1,200    B) 1,180     C) 1,350     D) 1,280

9. Marş motoruna ilk hareket için elektrik veren devre elemanı hangisidir ?

A) Akü   B) Alternatör   C) Regülatör   D) Karbüratör

10. Aşağıdakilerden hangisi akü çeşitlerinden değildir ?

A) Kurşun akü B) Bronz akü C) Kalsiyumlu akü D) Jelli akü

11. Aşağıdakilerden hangisi akünün parçalarındandır ?

A) Elektrolit B) Seperatör C) Akü kutusu D) Hepsi

12. Aküde hangi kontroller yapılmaz ?

A) Gözle kontrol B)Yoğunluk kontrolü C) Kapasite kontrolü D) Yükseklik kontrolü

13. Akü içersindeki elektrolit plakaların neresinden olmalıdır?

A) Üzerinde B) Altında C) Ortasında D) Hizasında

14. Aşağıdakilerden hangisi otomobil elektrik tesisatlarında kullanılan devre elemanlarındandır?

A) Şalterler  B) Soketle C) Ampuller D) Hepsi

15. Elektrik sistemlerinde istendiği anda elektrik devrelerini açmaya ve kapatmaya yarayan devre elemanı hangisidir?

A) Şalterler  B) Soketler  C) Ampul  D)Kablo

16. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

A) Soket B) Ampul C) Sigorta D) Röle

17. 15-40 Amper arasında akım çeken devrelerde kullanılan devre elemanı hangisidir?

A) Sigorta B) Ampul C) Soket D) Röle

18. Marş selenoidine giden kontak anahtarı ucu hangi harflerle ifade edilmektedir?

A) ST B) ACC C) IGN D)BAT

19. Kabloların birbirine eklenmesi ve takılmasında kullanılan parçalara ne denir?

A) Ampul B) Sigorta C) Soket D) Şalter

20. Göstergede bulunan sinyal ledi normalden daha hızlı bir şekilde sinyal veriyor ise muhtemel arıza nedir?

A) Sinyal verildiğinde araç çok hızlı gitmektedir

B) Şarj akımı çok yüksektir

C) Sinyal verilen taraftaki lambalardan bir tanesi patlamıştır

D) Sigorta kutusunda bulunan sinyal lambalarının sigortası atmış olabilir

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise            ( DOĞRU ), yanlış ise ( YANLIŞ ) yazınız.

21. ( D) Diyagnostik arıza tespiti anlamına gelmektedir.

22. (Y ) Diyagnostik cihazları araca otomatik bağlanmaktadır.

23. (D ) Sensörlerin çalışması tek başına kontrol edilebilir.

24. (Y ) Adaptasyon işlemi her parça için yapılmalıdır.

25. ( D) Haberleşme ve yol takip sistemleri, navigasyon sistemleri olarak   adlandırılmaktadır.

26. (Y ) Hata kodlarını bilmeyen bir kişi diyanostik cihazında işlem yapamaz.

27. (D ) Hata kodu arızalı parçanın değiştirilmesiyle otomatik silinmez.

28. (Y ) Araçlarda güncelleme işlemleri otomatik olarak gerçekleşmektedir.

29 .(D) ABS sisteminde oluşan arızalar göstergeler aracılığıyla sürücüye bildirilir.

30 .( D )Benzinli motorlarda enjektörler ECU’den gelen bilgilere göre açılır.

31.(Y  ) Benzinli motorlarda ateşleme ısıtma bujileri ile yapılır.

32 .(D  ) EGR sistemi içten yanmalı mortlarda emisyon kontrolü için kullanılır.