1. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün parçalarından değildir?

A) Rotor      B) Stator     C) Kasnak     D) Selenoid

2. Alternatörde çekirdek ve bobinlerden meydana gelen sabit kısıma ne denir?

A) Stator  B) Rotor    C) Diyot     D) Konjektör

3. Alternatörlerde genellikle alternatif akımı doğru akıma çevirmak için kaç diyot kullanılır?

A) 2      B) 4     C) 6      D) 18

4. ġarj sisteminin verdiği gerilim ve akımın özel bir üniteyle sınırlanmasını ve kontrol altında tutulmasını sağlayan üniteye ne ad verilir?

A) Regülatör(konjektör)        B) Alternatör  C) Şarj göstergesi                  D) Distribütör

5. Motor krank mili kasnağından aldığı hareketi, su pompası, alternatör ve kompresör gibi sistemlere ileterek bu sistemlerin çalışmasını sağlayan parça hangisidir?

A) Alternatör kayışı       B) Alternatör   C) Regülatör                   D) Kasnak

6. Alternatör kayıĢ gerginliği hangi değerler arasında olmalıdır?

A) 0.5-1.0 cm       B) 1.0-1.5 cm  C) 1.5-2.0 cm       D) 2.0-2.5 cm

7. Alternatörü kayışının gerginliği pratik olarak nasıl kontrol edilir?

A) Başparmakla bastırılarak      B) Bakarak      C) Ölçerek                         D) Sökerek

8. Kayış gerginliğinin fazla olmasının sakıncası nedir?

A) İyi çalışır.     B) Alternatör yatakları bozulur.    C) Alternatör şarj etmez.   D) Şarj lambası yanar.

9. Motor çalışırken şarj göstergesi yanarsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marş motoru arızalıdır.     B) Alternatör arızalıdır.     C) Far ampulleri yanmıştır.    D) Fan motoru arızalıdır.

10. Aracın göstergesinde şarj sisteminin çalışmadığını gösteren şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A.                        B.                       C.                      D.

11. Alternatör şarj geriliminin değeri ortalama olarak aşağıdaki hangi aralıklar arasında olmalıdır?

A) 10.5-12 V           B) 12-13.5 V     C) 13.8-14.2 V        D) 15-16.5 V

12. Aşağıdakilerden hangisi maddenin bölünebilen en küçük parçasıdır?

A) Elektron  B) Proton   C) Nötron    D) Atom

13. Eşit zaman aralıklarında yönünü ve şiddetini değiştirmeyen akıma ne denir?

A) Alternatif akım   B) Endüktif akım   C) Doğru akım    D) Kapasitif akım

14. Aşağıdakilerden hangisi devrenin veya alıcının gerilimini ölçer?

A) Ampermetre    B) Ohmmetre   C) Voltmetre   D) Wattmetre

15. Wattmetre aşağıdakilerden hangisini ölçer?

A) Alıcının çektiği akımı B) Alıcının direncini C) Alıcının gücünü D) Alıcının çalışma gerilimini

16. Seri bağlı 8 ve 12 ohm’luk iki direnç 20 ohm’luk bir dirence paralel bağlanarak karışık bir devre elde edilmiştir. Devrenin toplam direnci kaç ohm’dur?

A) 15 ohm B) 10 ohm C) 12 ohm D) 20 ohm

17. Aşağıdakilerden hangisi manyetik hatların özelliklerinden biri değildir?

A) Manyetik hatlar birbirlerini kesmez.

B) Manyetik hat dışta N den S e doğru akar.

C) Manyetik hat dışta S den N e doğru akar.

D) Manyetik hatlar en kısa yolu tercih eder.

18. Yan yana duran iki iletkenden aynı yönde akım geçirilirse ne olur?

A) İletkenler birbirini iter. B) İletkenler birbirini çeker. C) Hiçbir etki göstermez. D) N ve S kutbu oluşturur 56

19.  Bir bobinde sarım sayısının çokluğu manyetik alanı nasıl etkiler?

A) Manyetik alanı kuvvetini artırır.

B) Manyetik alanı kuvvetini azaltır.

C) Manyetik alanı kuvvetini değiştirmez.

D) Manyetik alanı kuvvetini iki katına çıkartır.

20. Düz iletkende meydana gelen manyetik kuvvet hatlarının yönü “hangi kural ile bulunur?

A) Sol parmak kuralı  B) Sağ göz kuralı  C) Sol el kuralı  D) Sağ el kuralı

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise            ( DOĞRU ), yanlış ise ( YANLIŞ ) yazınız.

22.Halojen ampul değiştirilirken halojen ampulün ampul kısmından değil flanş kısmından tutularak değiştirlir…D…..

23. Kısa farlarda;  ampul flamanı odak merkezindir…Y…..

24. Uzun farlarda; ampul flamanı odak merkezinden uzaktadır…Y…..

25. Uzun farlar ortalama 100-200 metrelik bir hareket sahasını görecek şekilde aydınlatır…D……

26. Sis farları sisli, yağmurlu hava koşullarında yolu, şerit çizgilerini, işaretleri daha iyi görmenizi sağlar…D……

27. Sinyal lambalar, sağa veya sola dönüşte, etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılan sistemlerdir…D…..

28. Dörtlü flaşör, aracın arızalanarak durması veya mecburi park etme durumlarında ön, arka ve yanlardaki araçlara, aracın mevcudiyetini belirtmek için kullanılır.,……D……

29. Fren lambaları; fren yapılarak aracın yavaşlaması ve durması hallerinde, diğer araçları ikaz etmekamacıyla kullanılır……D…..

30. Sis lambalarında kullanılan ampul güçleri 200-250 watt civarındadır……Y…..