ÖN DÜZEN AYARLARI

1. Taşıtların sağa veya sola dönüşleri sırasında iç tekerleğin dış tekerleğe göre daha büyük açı ile dönmesi hangi açı terimiyle tanımlanmaktadır?

A) Kamber açısı    B) Tekerlek açıklığı    C) Dönüş açısı       D) Tekerlek kapanıklığı

2. King-pim açısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kambere olan ihtiyacı artırır.

B) Yol darbelerinin etkilerini azaltır.

C) Direksiyon kolaylığı sağlar.

D) Dönüşlerde tekerleklerin düz konuma gelmesini sağlar.

3. I. King-pim ve kaster açısı direksiyon geri toplama momentinin oluşmasını sağlar.

II. Taşıt, kamber açısının küçük olduğu tarafa çekme yapar. III. Gereğinden daha büyük açıda verilen kaster direksiyonu zorlaştırır.

Yukarıda verilenlerden hangi veya hangileri ön düzen açıları ile ilgili olarak doğrudur?

A) Yalnız I             B) I-II           C) I-III          D) II-III

4. Ön düzen ölçme işlemlerine başlamadan önce, aşağıda sıralanan ilgili kontrollerden hangisi yapılmaz?

A) Lastik hava basınçları kontrolü  B) Lastiğin reklam etiketi   C) Lastik boyutları   D) Lastik aşınmaları

5. Aşağıdakilerden hangisi ön düzen açılarından birisi değildir?

A) Kamber açısı        B) Kaster açısı    C) Toe açısı               D) Zenit açısı

6-9.. sorular lastik üzerinde bulunan 185/60 R14 82V ifadesi ile ilgilidir.

6. ‘R’ ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diyagnol lastik    B) Radyal lastik    C) Tubless lastik      D) Yük indeksi

7. ’14’ ifadesini anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yük indeksi               B) Hız sembolü   C) Jant çapı                   D) Radyal lastik

8. ’82’ ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir.

A)Yük indeksi              B) Hız sembolü    C) Jant çapı                   D) Radyal lastik

9. ’V’ ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir.

A)Yük indeksi            B) Hız sembolü     C) Jant çapı                 D) Radyal lastik

10.  Lastik üzerinde üretim tarihi olarak ‘1112’ yazıyorsa bu lastik hangi yıl üretilmiştir?

A)2010     B) 2011   C) 2012    D) 2013

11. Ürünleri belli bir düzen içinde sıralamak, yerini belirtmek ve aranılan teknik özelliklerin kolayca bulunmasını sağlamak amacıyla bir sistem dahilinde hazırlanan kart topluluğuna ne denir?

A)Arşivleme     B) Form   C) Katalog   D) Karteks

12.Veritabanında aşağıdakilerden hangisi girilen verilerin nasıl görüneceğini ve bunların hangi biçimde depolandığını denetlemeyi sağlar?

A)Veri türü     B) Birincil anahtar   C) Biçim   D) Giriş maskesi

13.Aşağıdakilerden hangisi arşivleme formu üzerinde yer almaz?

A)Seri no             B) Adedi    C) Sayısı                   D) İşlem yılı

14.Aşağıdakilerden hangisi matbu ile arşivlemede karşılaşılan zorluklardandır?

A) Maliyet     B) Saklama alanı   C) Bilgiye erişimdeki zorluklar   D) Hepsi

15. Aşağıdakilerden hangisi arşiv dokümanlarını dijital ortama dönüştürme modellerinden değildir?

A)Bilgi yönetim  sistemleri     B) Emniyet sistemleri   C) Form işleme sistemleri  D) Faks yönetim sistemleri

16. Aşağıdakilerden hangisi arşiv belegelerinin bilgisayar ortamına aktarılma nedenlerinden değildir?

A) Dökümanların çoğaltılamaz oluşu

B) Ekonomik kullanımı

C) Yıpranmayı en aza indirmesi

D) Belgenin birden çok kişinin hizmetine sunulması

17.Aşağıdakilerden hangisi veritabanında tablo oluştururken kullanılan veri türü kısmında yer almaz?

A)Float     B) Köprü   C) Sayı  D) Tarih/Saat

18. Birincil anahtarın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her kaydı benzersiz olarak tanımlamakta kullanılır

B) Otomatik sayı girilmesini sağlar

C) Açıklama ekler

D) Tablodaki verileri düzenler

19.Aşağıdakilerden hangisi takip formunun kullanım amaçlarındandır?

A) İşlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi

B) Malzemelerin kaybolmasını önlemek

C) Kayıtların tutulmasını sağlamak

D) Hepsi

20.Aşağıdaki başlıklardan hangisi form içerisinde yer almaz?

A) Gizlilik derecesi B) Bölümün adı C) İşlem tarihi D) Açıklama

Aşağıdaki ifadelerin DOĞRU veya YANLIŞ olduğunu belirtiniz.

21. (Y) Pozitif kamberin etkisi ile dışa doğru açılmaya çalışan tekerlekleri düz konuma getirmek amacıyla genellikle bir miktar toe-out verilir

22. (Y) Negatif kasterli taşıtta yol ve sürüş kararlılığı etkili iken pozitif kasterli taşıtta viraj alma kabiliyeti fazladır.

23. (D) Toe değeri, araçların uzun rotlarının uzatılıp kısaltılması ile değişen ve ayarlanabilen tekerlek pozisyon ayarıdır.

24. (D) Kaster açısı, dönüşlerden sonra tekerlekleri tekrar düz duruma getirmeye çalıştığından direksiyonun kolayca toplanmasına yardımcı olur.

25. (Y) Taşıt hareket halinde iken, arka tekerlekler ön tekerleklerin izlerini paralel takip

etmesi haline iz takibi denir.

26. (Y) Pozitif kamberin etkisi ile dışa doğru açılmaya çalışan tekerlekleri düz konuma getirmek amacıyla genellikle bir miktar toe-out verilir.

27.(Y) Negatif kasterli taşıtta yol ve sürüş kararlılığı etkili iken pozitif kasterli taşıtta viraj alma kabiliyeti fazladır.

28.(D) Toe değeri, araçların uzun rotlarının uzatılıp kısaltılması ile değişen ve ayarlanabilen tekerlek pozisyon ayarıdır.

29.(D) Rot mili, direksiyon komuta kolunun (pitman kolu) rot başına olan bağlantısını sağlayan parçadır.

30. (D) Rot mili tekerleklere gelen düşey ve yatay kuvvetleri taşır ve aracın dönmesi esnasında direksiyon çatallarına pim vazifesi görür.