ÖN DÜZEN ARIZALARI

1. Aşağıdakilerden hangisi taban elemanı değildir?

A) Orta taban sacı    B) Arka şasi kolu   C) Ön dış-iç traversi  D) Tavan ön traversi

2. Aşağıdakilerden hangisi ön panelin bir parçası değildir?

A) Şasi kolu kapama sacı   B) Komple ön travers   C) Sağ ve sol far yuva sacı   D) Komple radyatör üstü traversi

3. Anormal sürüş yöntemleri, zorlamalar ve yapım hataları nelere sebep olabilir?

A) Çiziklere  B) Kopmalara   C) Korozyona   D) Oksitlenmeye

4.İç içe geçmiş metal çubuklardan oluşan bir kaportacının vazgeçilmez ölçü aletidir. Yukarıda tanımı yapılan alet hangisidir.

A) Ölçü köprüsü B) Aksesuarlar   C) Teleskopik cetvel   D) Çelik cetvel

5. Mekanik ölçüm sisteminde aksesuar arabasının içinde ne bulunur?

A) Araçlar için özel hazırlanmış sensorlar.   B) Numaralandırılmış ölçü aksesuarları   C) Teleskopik cetveller  D) Sinyal alıcıları

6. Aşağıdakilerden hangisi mekanik ölçüm sisteminin bir parçası değildir?

A) Ölçü köprüsü   B) Ölçü köprüsü başlıkları   C) Amortisör bağlantı kontrol çerçevesi  D) Sinyal algılayıcı

7. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlı ölçüm sisteminin bir parçası değildir?

A) Teleskopik ölçüm cetveli  B) Bilgisayar ve aksesuar arabası  C) Ölçü köprüsü ve ölçü kolu   D) Sinyal alıcısı

8.Lift kelime anlamı olarak ne manaya gelmektedir?

A) Vinç  B) Kaldırma  C) Dokulu kumaş    D) Tahterevalli

9.Mekanik liftlerde hangi kaldırma düzeneği bulunmaz?

A) Zincir   B) Çelik halat   C) Dişli D) Triger kayışı

10. Makas liftleri hareket ettiren kuvvet hangisidir?

A) Elektrik motorunun mekanik hareketi

B) Basınçlı hava

C) Hidrolik yağın basıncının pistonu hareket ettirmesi

D) Elektrik motorunun dişliyi çevirmesi

11.Aracı liftle kaldırırken dikkat edilecek en önemli husus nedir?

A) Aracın lifte tam ortalanarak yanaştırılması

B) Kaldırma mesafesinin uygun ayarlanması

C) Aracın lifte düzgün olarak yerleştirilmesi

D) Emniyet tedbirlerinin tam alınması

12. Zemine gömülü hidrolik liflerin en önemli avantajı ne olabilir?

A) Az yer kaplamaları                 B) Ucuz olmaları

C) Çok yükseğe kalkabilmesi      D) Bakımının az olması

13. Taşıtın ön tekerleklerine bakıldığında düşey eksene göre, tekerleğin üst kısmının araç merkezine ya da dışarı doğru eğimine ne denir?

A) Kamber açısı    B) Kaster açısı   C) Toe-in   D) Toe –out

14. Balanssızlık aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?

A) Direksiyonda sağa sola titreşimlere

B) Tekerleklerin zıplamasına

C) Tekerleklerde yalpalamaya

D) Tekerleklerin aşırı aşınmasına

15.Aşağıdaki açılardan hangisi lastiğin yol yüzeyine iyi bir temas yapmasını sağlar?

A) Toe in  B) Toe out   C) Kaster  D) Kamber

16.Ön tekerleklerin, süspansiyon ve direksiyon parçalarının birbirleriyle ve yolla olan açısal ilişkilerine ne denir?

A) Balans   B) Toe out   C) Ön düzen geometris  D) Kamber

17.Tekerleğin üst kısmının dışa doğru belirli bir açı ile eğim yapmasına ne denir?

A) Pozitif kamber   B) Kaster   C) Toe in   D) Toe out

18.İki parçalı jant özellikle hangi araçlarda kullanılır?

A) Kamyon   B) Tren   C) Otomobil   D)Bisiklet

19. İyi bir ön düzen geometrisi taşıtta neye sebep olmaz?

A) Daha iyi yol tutuşu   B) Yakıt sarfiyatında artış   C) Direksiyon kolaylığı   D) Emniyetli manevra kabiliyeti

20. Aşağıdakilerden hangisi balans türlerinden biridir?

A) Elektronik B) Dinamik C) Optik D) Mekanik

Aşağıdaki ifadelerin DOĞRU veya YANLIŞ olduğunu belirtiniz.

21. (D ) Fazla tekerlek kapanıklığı(toe-in) durumunda lastiklerde dış omuz aşınır.

22. (D ) Fazla tekerlek açıklığı(toe-out) durumunda lastiklerde iç omuz aşınır.

23. (Y ) Pozitif kamberin etkisi ile dışa doğru açılmaya çalışan tekerlekleri düz konuma getirmek amacıyla genellikle bir miktar toe-out verilir.

24. ( Y ) Negatif kasterli taşıtta yol ve sürüş kararlılığı etkili iken pozitif kasterli taşıtta viraj alma kabiliyeti fazladır.

25.(D)  Araç sağa veya sola çekiyorsa muhtemel arıza rot ayarı bozuk olabilir.

26.(D) Lastiğin dış tarafı aşınmışsa pozitif kamber fazla verilmiştir.

27.(D)Otomotiv sektöründe lift, araçları yukarı kaldırmak için kullanılır.

28.(Y) Zincir düzeneği ile kaldırılan liftlerde basınçlı hava kullanılır.