GAZ YAKICI CİHAZLAR

1. Kat kalorifer kazanlarında aşağıdaki elemanlardan hangisi bulunmaz?

A) Soba B) Brülör C) Pompa D) Kapalı genleşme deposu

2. Yoğuşmalı kat kalorifer kazanları hangi gazdaki su buharını yoğuştururlar?

A) Hava gazı B) Baca gazı C) Doğal gaz D) LPG

3. Yoğuşmalı kat kalorifer kazanlarının verimi % kaçtır?                 A) %57    B) %77    C) %107    D) %127

4. Kapalı genleşme deposunun görevi  nedir?            A) Boyler güvenliğini sağlamak  B) Brülörün basıncını artırmak                              C) Pompanın verimini artırmak       D)Isınan sıvının  genleşme ve basıncını dengelemek.

5. Aşağıdakilerden hangisi Kat Kaloriferini Çalıştırmaya Başlamadan Yapılacak Kontrollerden Değildir?

A) Sigortanın sağlamlığını kontrol ediniz       B) Bağlantı parçalarının sızdırmazlığını kontrol ediniz                                                      C) Pencereleri açıp evi havalandırınız..         D) Termostatı en düşük konuma getiriniz

6. Kat kalorifer kazanı kaç volt elektrikle çalışır?                              A) 110    B) 320    C) 270     D) 220

7. Baca çekişi yetersiz olduğu durumlarda kazanın çalıştırmasını durdurur. aşağıdakilerden hangisidir?                                                            A) Baca Sensörü B) Manometre C) Termometre D) Baca filitresi.

8 Elektrik sistemindeki aşırı akıma karşı sistemi koruyan elemanın ismi aşağıdakilerden hangisidir?                                                                            A) Emniyet termostatı B) Emniyet ventili C) Sigorta D) Baca sensörü

9.Aşağıdaki  parçalardan  hangisi  Tesisatın tamamında aşırı basınca karşı emniyetini sağlar.                                                  A) Termometre B) Emniyet Ventili C) Sigorta D) Yaz/kış anahtarı

10. Aşağıdakilerden hangisi  Kumanda beyninin görevlarinden değildir :

A) Sesli sinyal ile operatörü uyarır

B) Brülörü belli bir programa göre çalıştırır.                                  C)Normal çalışma sırasında brülörün alev kontrolünü Yapar      D)Alev arıza nedeniyle söndüğünde brülörü hemen durdurur

11.Aşağıdakilerden  hangisi  Herhangi bir ayar bozukluğu veya arıza durumunda gaz akışını otomatik olarak keser.?                A) Komitatör      B) Ateşleme ve iyonizasyon elektrotları         C) Gaz Manyetik Vanası        D) Türbülatör

12. Hermetik baca çıkışlarının yanıcı yapı elemanlarına (örneğin ahşap kaplama) yandan ve alttan uzaklığı en az  Kaç  cm olmalıdır?

a) 100 cm    b) 50 cm   c) 75 cm  d )10 cm

13. Yakıcı cihazlarda; Gaz doğru yakmak için belirli bir miktarda oksijene ihtiyacı vardır. 1 m3 gazın tam yanma için Kaç  m3 havaya ihtiyacı vardır.

a) 1  m3   b)  2  m3  c)10  m3     d )  50  m3

14. Konutlarda kullanılan gaz yakıcı cihazlardaki atmosferik brülörlerin kullandıkları doğal gaz basıncı kaç mbar’ dır?                   A)18 mbar B) 12 mbar C) 10 mbar D) 6 mbar

15. Yakma havasının ek bir fanla basınçlandırıldığı brülör aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                 A) Ateşlemeli brülör B) Atmosferik brülör C) Üflemeli brülör      D) Gazlı brülör

16. Aşağıdakilerden hangisi brülör elemanı değildir?            A) Fan    B) Enjektör    C) Türbülatör     D) Termometre

17.  IN ile gösterilen brülör elektrik bağlantı sembolü aşağıdakilerden   hangisidir?                                                                                     A) Brülör manüel durdurma düğmesi   B) Brülör 4 kutuplu soketi    C) Brülör 6 kutuplu soketi   D) Brülör 1. kademe çalışma sayacı

18. Brülöre sabit basınçta gaz gitmesini sağlayan emniyet elemanı aşağıdakilerden hangisidir?                                                              A) Gaz manyetik vanası    B) Gaz basınç regülatörü   C) Gaz presostadı     D) Gaz emniyet firar vanası

19. Yangın emniyet vanaları kaç °C’de gaz akışını keser?                 A) 30°C       B) 55°C         C) 70°C        D) 90°C

20. Brülör çalışıyor ve arızaya geçiyorsa aşağıdakilerden hangisi nedeni değildir?                                                                                     A) Yanma başlığı ayarı yanlış B) Yanma odasında negatif basınç C) Alev izleme devresinde hata D) Gaz giriş basıncı düşük