TEMEL ELEKTRİK

# 1. Bir elektrik devresinde elemanları birbirine bağlayan metal tellere ne denir?

A) Sigorta  B) Üreteç  C) Anahtar  D) İletken

2. Bir elektrik devresinde anahtar kapalı, iletkenler sağlam ve üreteçteki enerji alıcıya ulaşıyorsa bu tür devreye ne denir?

A) Açık devre     B) Kapalı devre

C) Kısa devre      D) Hiçbiri

3 . Devre akımının alıcıya ulaşmadan kısa yoldan devresini tamamladığı devre çeşidi hangisidir?

A) Kısa devre     B) Kapalı devre

C) Açık devre     D) Hiçbiri

4 . Elektrik devresine kumanda eden devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Üreteç   B) Anahtar   C) Sigorta   D) Alıcı

5 . Ampül, ütü, elektrik sobası ne çeşit bir devre elemanıdır?

A) Anahtar     B) İletken      C) Alıcı         D) Üreteç

6. Vaviyen anahtarı aktif olarak kullanmak için en az kaç lambaya (alıcıya) ihtiyaç duyulur?

A) 1         B) 2          C) 3                   D) 4

7. Sigorta aşağıdakilerden hangisini öncelikle korur?

A) Alıcıyı    B) İnsanları    C) Tesisatı    D) Kendisini

8 . Gerilimi 1,5 Volt olan üç pil seri olarak bağlanırsa toplam gerilimi kaç volt olur?

A) 1,5 V	B) 2,5 V       C) 3 V	D) 4,5 V

9 . Aşağıdakilerden hangisi kumanda devrelerine enerji uygulamaya yarar?

A) Stop butonu           B) Start butonu

C) Mikro anahtarlar   D) Termik röle kontağı

10 . Aşağıdakilerden hangisi kumanda devreleri elemanı değildir?

A) Jog butonu             B) Kontaktör

C) Zaman rölesi          D) Kaçak akım rölesi

11. Aşağıdakilerden hangisi bir fazlı asenkron motorlarda bulunmaz ?

A) Stator                 B) Merkezkaç anahtarı

C) Sınır anahtarı     D) Kondansatör

12. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı sargı için söylenemez?

A) Motora ilk hareketi vermeye yarar.

B) Sargıları az sarımlıdır.

C) Sargıları ince tellidir.

D) Sargıları kalın tellidir.

13. Aşağıdakilerden hangisi devrenin veya alıcının gerilimini ölçer?

A) Ampermetre                 B) Ohm metre	                              C)Voltmetre                      D) Watt metre

14. Aşağıdakilerden hangisi üç fazlı asenkron motorlarda bulunmaz?

A) Stator              B) Merkezkaç anahtarı

C) Rotor               D) Gövde ve kapaklar

15. İletkenlerin almaçtan önce herhangi bir sebeple birleşmesiyle oluşan devreye ne denir?

A) Açık devre	B) Kısa devre

C) Kapalı devre	D) Elektrik devresi

Aşağıda verilenleri doğru (D), ya da yanlış                      (Y) şekilde işaretleyiniz

16. (  D )İnsanları ve canlıları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için cihazların Gerilim altında olmayan metal kısımlarının topraklanmasına, koruma topraklaması denir.

17. ( D  ) Adi anahtar iki bağlantı ucuna sahiptir.

18. (  Y  )Vaviyen anahtar dört bağlantı ucuna sahiptir.

19. ( D   )Fluoresant lambaya duy görevi yapan elemana soket denir.

20. (  D  )Fluoresant lamba tesisatında ilk ateşlemeyi sağlayan eleman starterdır.

21. Atomun çekirdeği nelerden oluşur?

A) Elektron			B) Proton

C) Proton +nötron			D) Elektron + nötron

22. Aşağıdakilerden hangisi maddenin bölünebilen en küçük parçasıdır?

A) Elektron			B) Proton

C) Nötron			D) Atom

23. En dış yörüngedeki elektronlara ne denir?

A) Valans elektron			B) Balans elektron

C) Kovalent bağ			D) İzotop

24. Bir maddede potansiyel fark sonucu oluşan elektron hareketine ne denir?

A) Elektrik akımı			B) Hava akımı

C) Kimyasal enerji			D) Elektrik enerjisi

25. Son yörüngesinde 4 elektron bulunan maddelere ne denir?

A) İletken			B) Yalıtkan

C) Yarı iletken			D) Nötr madde

26. Eşit zaman aralıklarında yönünü ve şiddetini değiştirmeyen akıma ne denir?

A) Alternatif akım			B) Endüktif akım

C) Doğru akım			D) Kapasitif akım

27. Ampermetre devreye nasıl bağlanır?

A)Paralel				B)Seri

C)Karışık			D)Hiçbiri

28.Voltmetre devreye nasıl bağlanır?

A)Paralel				B)Seri

C)Karışık			D)Hiçbiri

29.Wattmetre aşağıdakilerden hangisini ölçer?

A) Alıcının çektiği akımı		B) Alıcının direncini

C) Alıcının gücünü		D) Alıcının çalışma gerilimini

30.“Sabit bir manyetik alan içinde hareket ettirilen iletkende akım meydana gelir” şeklinde yorumlanan prensip aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pascal    B) Edison   C) Faraday   D) Kirşof

31. Doğru akım hangi harflerle gösterilir?

A)DD       B) AA      C) AC       D) DC

32. Aşağıdakilerden hangisi  direnç birimidir?

A) Volt   B) Watt   C) Amper   D) Ohm

33.Son yörüngesinde 4’ten az elektron bulunan maddelere ne denir?

A) İletken		B) Yalıtkan

C) Yarı iletken		D) Nötr madde

34.Elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa ne denir?

A) Elektron B) Sigorta C) Devre kesici D) Direnç

35. Aşağıdakilerden hangisi elektrik elde edilme yöntemlerinden biri değildir?

A) Manyetik yolla  B) Isı ile C) Su ile D) Işık ile

36. Aşağıdaki sembol neyi ifade eder?

A) Zenerdiyotu B) Led diyotu C) Kondansatörü D)Tristörü

37.Aşağıdaki sembol neyi ifade eder?

A)Entegre  B)Transistör  C) Diyot  D) Trasformatörü

38. Aşağıdakilerden hangisi  GÜÇ  birimidir?

A) Volt 	B) Watt		 C) Amper 	D) Ohm

39. Düşük bir voltaj ve akım kullanarak daha yüksek bir voltaj ve akımı kontrol etmemizisağlayan devre elemanına ne denir?

A) Role 		B) Yükseltici C	) Regülatör D) Entegre

40. Aşağıdakilerden hangisi diyotun kutuplarının

isimlerindendir?

A) Emiter, Beyz                B) Anot, Katot

C) Emiter ,Kolektör         D)Akım. Gerilim